"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 25.08.1993))

### 6.39*. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл. 10*.

### Таблица 10*

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────

Здания, до которых│                  Расстояние, м

определяется    ├──────────────────────────────────┬───────────────

расстояние     │   от гаражей и открытых стоянок  │  от станций

│  при числе легковых автомобилей  │ технического

│                                  │ обслуживания

│                                  │  при числе

│                                  │    постов

├───────┬───────┬────────┬─────────┼───────┬───────

│  10   │11 - 50│51 - 100│101 - 300│  10   │11 - 30

│и менее│       │        │         │и менее│

───────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────

Жилые дома         │10 <**>│15     │   25   │   35    │  15   │  25

В том числе торцы│10 <**>│10 <**>│   15   │   25    │  15   │  25

жилых домов без  │       │       │        │         │       │

окон             │       │       │        │         │       │

Общественные здания│10 <**>│10 <**>│   15   │   25    │  15   │  20

Общеобразовательные│15     │25     │   25   │   50    │  50   │ <*>

школы и детские до-│       │       │        │         │       │

школьные учреждения│       │       │        │         │       │

Лечебные учреждения│25     │50     │  <*>   │   <*>   │  50   │ <*>

со стационаром     │       │       │        │         │       │

--------------------------------

<*> Определяется по  согласованию с органами Государственного

санитарно-эпидемиологического надзора.

<**> Для зданий гаражей III  -  V   степеней    огнестойкости

расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания*. 1. Расстояния следует определять от  окон жилых и

общественных   зданий   и   от    границ    земельных     участков

общеобразовательных    школ,   детских    дошкольных    учреждений

и  лечебных  учреждений  со стационаром  до стен гаража или границ

открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до  открытых площадок

вместимостью 101 - 300 машин,    размещаемых   вдоль    продольных

фасадов, следует принимать не менее 50 м.

3. Для   гаражей   I - II  степеней огнестойкости указанные в

табл. 10* расстояния допускается сокращать на 25% при   отсутствии

в гаражах открывающихся окон, а  также  въездов, ориентированных в

сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи  и  открытые   стоянки   для    хранения   легковых

автомобилей   вместимостью   более   300   машино-мест  и  станции

технического   обслуживания   при   числе  постов более 30 следует

размещать  вне  жилых    районов на   производственной  территории

на   расстоянии   не   менее   50  м  от   жилых домов. Расстояния

определяются   по   согласованию   с   органами   Государственного

санитарно-эпидемиологического надзора.

("СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 25.08.1993))